Descrição Técnica

1. Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em eletroduto metálico rígido roscável (conduíte) de 3/4", destinado à proteção mecânica e encaminhamento de condutores elétricos em instalações aparentes de baixa tensão.

O sistema deverá ser compatível com conduletes, caixas de passagem e demais acessórios da instalação, garantindo proteção mecânica dos condutores, facilidade de manutenção e elevada durabilidade.

2. Parâmetros de Interrupção e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Diâmetro nominal de 3/4";

• Fabricação em aço carbono;

• Extremidades roscadas;

• Comprimento padrão de fornecimento de 3 metros;

• Acabamento galvanizado eletrolítico ou galvanizado a fogo;

• Compatibilidade com conduletes e acessórios roscáveis de 3/4".

3. Aspectos Construtivos e Mecânicos

Os eletrodutos deverão ser fabricados em aço carbono de elevada resistência mecânica, adequados para proteção física dos condutores elétricos.

As extremidades deverão possuir roscas padronizadas que garantam perfeita conexão com conduletes, luvas e demais acessórios do sistema.

A superfície deverá apresentar acabamento uniforme, livre de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

O sistema deverá ser fornecido com acessórios compatíveis para montagem e interligação, incluindo:

• Luvas roscáveis;

• Niples roscáveis;

• Buchas de acabamento;

• Arruelas metálicas;

• Curvas roscáveis 90°;

• Curvas roscáveis 45°;

• Conduletes compatíveis;

• Adaptadores roscáveis;

• Tampões cegos;

• Abraçadeiras tipo D;

• Abraçadeiras tipo U;

• Perfis de sustentação;

• Suportes metálicos.

KIT DE FIXAÇÃO

O kit de fixação deverá ser fornecido completo e composto, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Parafusos zincados;

• Arruelas lisas zincadas;

• Arruelas de pressão zincadas;

• Buchas de nylon;

• Chumbadores metálicos;

• Barras roscadas galvanizadas quando aplicável;

• Porcas sextavadas zincadas.

Todos os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação.

4. Durabilidade e Condições Ambientais

Os componentes deverão apresentar resistência mecânica adequada aos esforços decorrentes da instalação e operação, bem como proteção contra corrosão compatível com ambientes internos ou externos.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Tramontina, Wetzel, Daisa, Elecon, Tecnoflex ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por metro linear efetivamente instalado.

Normas

ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5597 – Eletrodutos de aço-carbono para instalações elétricas.

ABNT NBR IEC 61386 – Sistemas de eletrodutos para instalações elétricas.

ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente.